香川県立農業経営高等学校特別教室棟・調理被服実習室プレハブ校舎　仕様書

1.納入場所　　綾歌郡綾川町北1023番地1　　香川県立農業経営高等学校敷地内

2.納　　期　　令和７年８月８日

3.使用期間　　令和７年８月９日　～　令和１２年１２月３１日　　６４ヶ月２３日

（令和１３年３月３１日までに解体及び地面の整地等の現状復旧を完了すること。）

4.仕　　様　　プレハブ校舎の構造、規模等については下記のとおり

構造　　鉄骨造（プレハブ）　３階建　準耐火建築物（ﾛｰﾆ）準ずる仕様とすること。

基礎形式　鉄筋コンクリート造

軸　　組　　軽量鉄骨ブレース造

規模　　建築面積　　　603㎡程度

延床面積　　1,809㎡程度

外部仕上　　屋根／二重折板断熱工法

外壁／外壁パネルメーカー仕様とする。但し、外壁パネル材料として国土交通大臣が発行する認定番号を

有する材料を使用すること。サンドイッチパネル等で外皮のみが不燃（鉄板）は不可。

（延焼部分：防火構造）

窓／アルミサッシ　メーカー仕様による。但し、サッシ性能についてはS-3、A-4、W-3同等品以上の性能

が必要となる。3階建て校舎であるため、平穏な教育環境の確保のため（延焼部分：防火設備）

ガラスについては、ペアガラスとし、強化ガラスを使用すること。

出入口／昇降口4ヶ所と中廊下北側部分に1ヶ所に引違戸を設置（延焼部分：防火設備）

内部仕上    床／ビニール床シート　下地　ラワン合板（ただし、パソコン実習室：OAフロア　置床ﾀｲﾌﾟ　仕上タイル

カーペット）

下地：1階：床パネル：床板）合板t₌12　根太90x30＠300　大引）C-75ｘ45ｘ15ｘ2.3　@900

2階：デッキプレートt＝1.6＋石膏ボートt＝12

3階：準耐火構造

壁／不燃材料：下地・仕上げ　不燃石膏ボード（LGS下地）若しくは壁パネルはメーカー仕様による。

天井／不燃材料：下地・仕上げ　不燃化粧石膏ボード（LGS下地）若しくは天井パネルはメーカー仕様に

よる。（床からの天井高さ　１階2.6ｍ以上・2階2.6ｍ以上・3階2.6m以上を確保）

最上階：断熱材敷込みｔ=100（24㎏/ｍ3）

内部建具：教室等と廊下の出入口及び窓についてはｱﾙﾐｻｯｼ使用のこと。

設備　　幹線動力設備、電灯コンセント設備、放送設備（一般放送）、自動火災報知設備

給排水設備、給湯設備、衛生等機器設備、LPガス配管設備、消火設備、換気空調設備、避難設備

（TEL、LAN、機械警備は別途とする）

備品その他

・農業実験室１　正面　スチール平面黒板　W3600xH1200＋W1800xH1200　1ヶ所、黒板灯

掲示板　W900xH1200左側1ヶ所　清掃用ロッカー1台

教員用実習台移設及び給排水設備接続は含む。

外側カーテン設置

・音楽室　　　　正面　スチール平面黒板（五線譜入り）　W3600xH1200　1ヶ所、黒板灯、

掲示板　W＝900xH＝1200黒板横それぞれ1ヶ所　計2ヶ所

背面　掲示板　W１８００ｘＨ９００　３ヶ所　清掃用ロッカー1台

※グランドピアノ用床補強　ピアノ移設及び調律については別途

外側窓にカーテン設置

・同上準備室　収納庫（上部ガラス戸）　W1760xH880xD400　3ヶ所

（下部スチール戸）W1760xH880xD400　3ヶ所

※グランドピアノ用床補強　ピアノ移設及び調律については別途

外側窓にカーテン設置

・生徒会室　　　外側窓にカーテン設置

・農業クラブ室　外側窓にカーテン設置

・農業実験室２　正面　スチール平面黒板　W3600xH1200＋W1800xH1200　1ヶ所、黒板灯

掲示板　W900xH1200左側1ヶ所

清掃用ロッカー1台

教員用実習台移設及び給排水設備接続は含む

外側窓にカーテン設置

・倉庫（１Ｆ）　　　物品棚　W900xD450xH1800　５段　１０ヶ所

・パソコン実習室　正面　スチール平面白板　W3600xH1200　1ヶ所（移設は別途）、黒板灯、

掲示板　W2500xH1200白板左側設1ヶ所（移設は別途）

教壇設置Ｈ200

清掃用ロッカー1台

外側及び廊下側窓に暗幕設置

パソコン及びパソコン用机の移設及び接続調整は別途

・書道室　　正面　スチール白板　W3600xH1200　１ヶ所、黒板灯、

テレビハンガーの設置（テレビは別途）手洗いシンク1台　　清掃用ロッカー1台

作業台の移設は別途

外側窓にカーテン設置

・家庭経営実習室　　正面　スチール平面黒板　W3600xH1200　1ヶ所、黒板灯、

掲示板　W900xH1200黒板横それぞれ1ヶ所　計2ヶ所

背面　スチール平面黒板　W1800xH900　1ヶ所　掲示板W1800xH900　1ヶ所

清掃用ロッカー1台

外側窓にカーテン設置

・同上準備室　　　　外側窓にカーテン設置

・化学教室　　正面　スチール平面黒板　W3600xH1200　1ヶ所、黒板灯、

掲示板　W900xH1200黒板横それぞれ1ヶ所　計2ヶ所

背面　収納庫（上部ガラス戸）　W1760xH880xD400　4ヶ所

（下部スチール戸）W1760xH880xD400　4ヶ所

実習台（教員用１台・生徒用６台）移設及びガス・給排水設備・電気設備の接続工事を含む。

清掃用ロッカー1台　　手洗いシンク（3栓用）x2台

外側窓にカーテン設置

・物理化学準備室　流し台1台　外側窓にカーテン設置

・倉庫（２Ｆ）　 物品棚　W900xD450xH1800　５段　１０ヶ所

・被服教室　　正面　スチール平面黒板　W3600xH1200　1ヶ所、黒板灯、

掲示板　W１８00xH1200黒板左側1ヶ所

教壇　黒板部分に設置H＝２００

背面　収納庫（上部ガラス戸）　W1760xH880xD400　4ヶ所

（下部スチール戸）W1760xH880xD400　4ヶ所

実習台（教員用１台・生徒用18台）移設及び電気設備の接続工事を含む。

洗濯機パン　W800ｘＤ600　1ヶ所（給排水及び電源用コンセントを含む。）

清掃用ロッカー1台

外側窓にカーテン設置

・同上準備室　流し台１ヶ所　外側窓にカーテン設置

・食物実習室　正面　スチール平面白板　W3600xH1200　1ヶ所、黒板灯、

背面　収納庫（上部ガラス戸）　W1760xH880xD400　4ヶ所

（下部スチール戸）W1760xH880xD400　4ヶ所

実習台（教員用１台・生徒用９台）移設及びガス・給排水設備・電気設備の接続工事を含む。

清掃用ロッカー　1台　外側窓にカーテン設置

・同上準備室　流し台１ヶ所　　外側窓にカーテン設置

・倉庫（３Ｆ）　　物品棚　W900xD450xH1800　５段　１０ヶ所

※すべての備品に転倒防止対策を要する。

・各階段室等に防煙区画として、天井よりH５００の不燃材料（仕上げ・下地共）による垂れ壁を設置

・各室に室名札及びトイレにピクトサインを設置

・WC・更衣室・倉庫除く各室の窓は屋外側を透明強化ガラス（防火設備にあっては網入り又は大臣認定品）・廊下側

を型板ガラスにすること。　ただし、各特別教室背面側出入口は透明ガラスとすること。

・樋の雨水排水については、設置建物南側にある食品製造実習室北側に設置済の側溝に接続のこと。

・便所の手洗いに化粧鏡、女子便所のブース内に擬音装置

・居室内装に用いる建材は、Ｆ☆☆☆☆製品の他、ＶＯＣ対策を施した製品を使用

・天井裏等に用いる建材は、Ｆ☆☆☆製品以上を使用

・プレハブ鉄骨製作工場については、国土交通省Mグレード認定工場で製作したもの。

・建物(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ本体)・備品及び設備機器についてはすべて新品を使用すること。

5.その他

・具体的な建設位置は、発注者立ち合いのもとに決定すること。

・工事期間中は外部からの侵入防止のため、バリケードを有効に設けること。

・供用開始前に「学校環境衛生の基準」（文部科学省）によりＶＯＣの検査を実施し、６物質（ホルムアルデヒド、トルエ

ン、キシレン、スチレン、エチレン、パラジクロロベンゼン）について基準値以下であることを確認すること（測定対象

室：1階・2階・３階各1室　計３か所1８検体）

・プレハブ校舎解体後、原型に復すこと。

・添付計画図は参考とし、各室の柱・ブレース等の構造用部材は、室内に設けないこと。

・本校舎建設に係る諸手続（計画通知書、消防法関係、仮設許可書等の書類作成、提出等）を含むものとする。

・本建物について、香川県建築指導課及び営繕課が事前協議を行い、仮設許可申請による一部緩和ができるよう

協議済のため、その内容に準じて設計及び施工を行うこと。

・プレハブ校舎に延焼対策が必要な場合、防火構造及び外壁の開口部は防火設備とすること。

・外部出入口には上部に庇を設置のこと。

・協議の上、納期前であっても必要に応じてリース以外の工事施工を認めること。

・借入期間中は、落札者の負担と名義で借入物品に損害保険を付帯させること。

・工事を下請人に請け負わせて施工するときは、香川県内に本店を有する者のうちから優先的に下請人を選定して契

約するよう努めなければならない。

・地盤調査は、学校側で調査済みである。

6.工事仮設計画等

・プレハブ校舎整備に伴う電力及び用水（上水、下水）は落札者の負担とすること。

・工事期間中は必要に応じて交通誘導員を配置すること。

・汚水中継槽の上に重機が乗る場合は、鉄板養生を行うこと。